# Guitare électrique : Etude de l’influence du type de bobinage dans le micro

## Christophe Morel

## Lycée Ferdinand Buisson, dit ‘’la Nat’’, CPGE PT

# Annexes

## Code Python

# Table des matières

Table des matières	2

I.	Bibliothèque de la modélisation	3

I.I. Visualisation des données	3

I.I.I. Enregistrer un graphique	3

I.I.II. Calculer une FFT	4

I.II. Modélisation électrique & Optimisation numérique	4

I.II.I. Impédance théorique d’un micro	4

I.II.II. Calcul des écarts	5

I.II.III. Matrice Jacobienne	5

I.II.IV. Algorithme de Levenberg-Marquardt	6

I.II.V. Calcul du diagramme de Bode	8

I.III. Mise en évidence du filtrage spatial	9

II.	Traitement des données expérimentale	10

II.I. Filtrage des données (Passe bas numérique)	10

II.II. Amplitude d’un signal périodique	11

III.	Données et valeurs numériques	12

# Bibliothèque de la modélisation

## I.I. Visualisation des données

### I.I.I. Enregistrer un graphique

def save_plot(fig_path: str, *plot_calls, title:str="", xlabel:str="", ylabel:str="", ylim=None, xlim=None, legend:bool=True, log:bool=False, vspan:bool=False): """ Enregistre une figure matplotlib avec des options de personnalisation. Args: fig_path (str): Chemin vers le fichier de sauvegarde plot_calls (tuple): Appels de tracé sous la forme (x, y, kwargs) title (str): Titre de la figure xlabel (str): nom de l'axe des x ylabel (str): nom de l'axe des y xlim (tuple): Limites de l'axe des x ylim (tuple): Limites de l'axe des y legend (bool): présence de la légende log (bool): présence d'une échelle logarithmique sur l'axe des x vspan (bool): présence des zones de fréquences fondamentales et harmoniques """ plt.figure(figsize=(6, 5)) handles_curves, z_handles = [], [] if vspan: z2 = plt.axvspan(82.41, 1174.66, color="#F0E68C", alpha=0.3, label="Fréquences fondamentales", zorder=0) z1 = plt.axvspan(1174.66, 5*1174.66, facecolor="none", alpha=0.5, hatch="////", edgecolor="#424242", label="Fréquences harmoniques", zorder=0) z_handles = [z1, z2] for call in plot_calls: x, y, kwargs = call line, = plt.plot(x, y, **kwargs) handles_curves.append(line) if title: plt.title(title) if xlabel: plt.xlabel(xlabel) if ylabel: plt.ylabel(ylabel) if ylim is not None: plt.ylim(ylim) if xlim is not None: plt.xlim(xlim) plt.grid(True, alpha=0.6) # Grid plus discrète pour le contraste if log: plt.xscale('log') if legend: leg_courbes = plt.legend(handles=handles_curves, loc='best', framealpha=1) if vspan: plt.gca().add_artist(leg_courbes) plt.legend(handles=z_handles, title="Zones d'étude", bbox_to_anchor=(0.5, -0.18), loc='upper center', ncol=2, borderaxespad=0.) plt.tight_layout() plt.savefig(fig_path, dpi=300) # dpi=200 pour une netteté accrue en projection plt.close()

### I.I.II. Calculer une FFT

def compute_and_normalize_fft(signal: np.ndarray, Ne_fft: int): fft = np.fft.fft(signal) amp = np.abs(fft) / Ne_fft return amp

## I.II. Modélisation électrique & Optimisation numérique

### I.II.I. Impédance théorique d’un micro

def Z_micro(X:np.ndarray, Rs:float, w:np.ndarray)-> np.ndarray: """Calcul l'impédance d'un micro de guitare en une pulsation w Args: X (np.ndarray): Vecteur des caractéristiques électriques interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la résistance parallèle [kOhm] modélisant les courants de Foucault Rs (float): Resistance série (DC) du micro. Peut être mesure avec un Ohmmètre w (np.ndarray): Tableau des pulsation w Returns: np.darray: Tableau Numpy contenant le module de l'impédance complexe ¦Z¦ en chaque pulsation """ L, C_n, Rp_k = X C, Rp = C_n * 1e-9, Rp_k * 1e3 # Conversion en F et en Ohm # Parties réelle et imaginaire de l'admittance Y den_L = Rs**2 + (L * w)**2 Y_re = (1 / Rp) + (Rs / den_L) Y_im = (C * w) - (L * w / den_L) return 1 / np.sqrt(Y_re**2 + Y_im**2)

### I.II.II. Calcul des écarts

def residus(X:np.ndarray, Rs:float, f:np.ndarray, Z_exp:np.ndarray)-> np.ndarray: """Calcul l'écart (l'erreur) entre l'impédance calcule théoriquement et l'impédance réelle expérimentale""" return Z_exp - Z_micro(X, Rs, 2 * np.pi * f)

### I.II.III. Matrice Jacobienne

def Matrice_Jacobienne(X:np.ndarray, Rs:float, f:np.ndarray)->np.ndarray: """Basée sur l'algorithme de Levenberg-Marquardt, cette fonction retourne la matrice Jacobienne Args: X (np.ndarray): Vecteur des caractéristiques électriques interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la résistance parallèle [kOhm] modélisant les courants de Foucault Rs (float):Resistance série (DC) du micro. Peut être mesure avec un Ohmmètre f (np.ndarray): Tableau des fréquence f Returns: np.ndarray: Matrice Jacobienne définie tel que chaque colonne i contient les dérivées partielles par rapport à la variable situe en i dans X pour toute pulsation w """ w = 2 * np.pi * f L, C_n, Rp_k = X C, Rp = C_n * 1e-9, Rp_k * 1e3 # Variables intermédiaires den_L = Rs**2 + (L * w)**2 Y_re = (1 / Rp) + (Rs / den_L) Y_im = (C * w) - (L * w / den_L) Z = 1 / np.sqrt(Y_re**2 + Y_im**2) Z3 = Z**3 # Dérivées partielles de Y dYre_dL = - (Rs * 2 * L * w**2) / (den_L**2) dYim_dL = - (w * (Rs**2 - (L * w)**2)) / (den_L**2) dZ_dL = - Z3 * (Y_re * dYre_dL + Y_im * dYim_dL) dYim_dCn = w * 1e-9 dZ_dCn = - Z3 * (Y_im * dYim_dCn) dYre_dRpn = - 1 / (1000 * Rp_k**2) dZ_dRpk = - Z3 * (Y_re * dYre_dRpn) return np.column_stack((dZ_dL, dZ_dCn, dZ_dRpk))

### I.II.IV. Algorithme de Levenberg-Marquardt

def Levenberg_Marquardt(X_init:np.ndarray, Rs:float, f:np.ndarray, Z_exp:np.ndarray, N:int, learning_rate:float): """Algorithme de Levenberg-Marquardt pour l'optimisation non-linéaire des paramètres électriques du micro Args: X_init (np.ndarray): Vecteur initial des caractéristiques électriques interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la résistance parallèle [kOhm] modélisant les courants de Foucault Rs (float): Resistance série (DC) du micro. Peut être mesure avec un Ohmmètre f (np.ndarray): Tableau des fréquence f Z_exp (np.ndarray): Tableau Numpy des impédances expérimentale relevé en Ohm N (int): Nombre d'itérations de l'algorithme Returns: np.ndarray: Vecteur optimisé des caractéristiques électriques interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la résistance parallèle [kOhm] modélisant les courants de Foucault """ X = np.array(X_init, dtype=float) alpha = learning_rate v = 3 r = None eps = None for _ in range(N): r = residus(X, Rs, f, Z_exp) eps = np.sum(r**2) J = Matrice_Jacobienne(X, Rs, f) H = J.T @ J g = J.T @ r H_lm = H + alpha * np.diag(np.diag(H) + 1e-8) try: delta = np.linalg.solve(H_lm, g) except np.linalg.LinAlgError: break X_new = X + delta # Contrainte physique : paramètres toujours positifs X_new = np.maximum(X_new, [1e-3, 1e-3, 1e-3]) eps_new = np.sum(residus(X_new, Rs, f, Z_exp)**2) if eps_new < eps: alpha /= v X = X_new if np.linalg.norm(delta) / np.linalg.norm(X) < 1e-12: break else: alpha *= v return X, eps_new

### I.II.V. Calcul du diagramme de Bode

def calcul_bode(X:np.ndarray, Rs:float, f:np.ndarray, Ramp:float=1e6)-> tuple[np.ndarray, np.ndarray]: """Calcul la fonction de transfert en gain et phase d'un micro de guitare en fonction de ses paramètres internes Args: X (np.ndarray): Vecteur optimisé des caractéristiques électriques interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la résistance parallèle [kOhm] modélisant les courants de Foucault Rs (float): Resistance série (DC) du micro. Peut être mesure avec un Ohmmètre f (np.ndarray): Tableau des fréquence f Ramp (float, optional): Resistance d'entrée de l'amplificateur. Defaults to 1e6. Returns: tuple[np.ndarray, np.ndarray]: Deux tableaux Numpy contenant respectivement le gain (en dB) et la phase (en degrés) de la fonction de transfert du micro """ w = 2 * np.pi * f L, C, Rp = X[0], X[1] * 1e-9, X[2] * 1e3 # Impédance série Z_ser = Rs + 1j * L * w # Impédance parallèle Y_para = (1 / Rp) + (1 / Ramp) + (1j * C * w) Z_para = 1 / Y_para # Fonction de transfert H = Z_para / (Z_ser + Z_para) gain = 20 * np.log10(np.abs(H)) phase = np.angle(H, deg=True) return gain, phase

## I.III. Mise en évidence du filtrage spatial

def attenuation_theorique_db(frequences: np.ndarray, x1: float, x2: float, xm: float) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]: """Calcule la Fonction de Transfert Relative (Atténuation) du Humbucker par rapport au Single Coil en fonction de la fréquence. Modèle : Filtrage en peigne dû à l'écartement des bobines. Args: frequences (np.ndarray): Tableau des fréquences x1 (float): Position du 1er bobinage du micro Humbucker sur la corde x2 (float): Position du 2ème bobinage du micro Humbucker sur la corde xm (float): Position du micro SingleCoil sur la corde L (float): Longueur de la corde F (float): Fréquence fondamentale de la corde Returns: tuple[np.ndarray, np.ndarray]: fonction de transfert en dB du Humbucker par rapport au Single Coil, et atténuation due au filtre peigne seul """ v = 2 * L * F k = 2 * np.pi * frequences / v delta_x = abs(x2-x1) x_humbucker = (x2+x1)/2 signal_sc = np.abs(np.sin(k * xm)) # Signal HB (Position + Filtre Peigne) # Note : x_humbucker est le centre du micro filtre_peigne = np.cos(k * delta_x / 2) signal_hb = np.abs(np.sin(k * x_humbucker)) * np.abs(filtre_peigne) # Ratio Théorique (Avec gestion de la division par zéro) ratio = np.divide(signal_hb, signal_sc, out=np.zeros_like(signal_sc), where=signal_sc!=0) ratio_db = 20 * np.log10(ratio + 1e-6) return ratio_db, 20*np.log10(np.abs(np.cos(k*delta_x/2)))

# Traitement des données expérimentale

## II.I. Filtrage des données (Passe bas numérique)

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def lire_fichier(PATH): List_temps = [] List_sig = [] file_s2 = open(PATH) L_lignes = file_s2.readlines() for ligne in L_lignes[2:]: ligne = ligne.strip().split(',') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace('E', 'e') for x in ligne] List_temps.append(float(ligne[0])) List_sig.append(float(ligne[1])) return List_temps, List_sig def write_file(PATH, List_temps, List_sig): with open(PATH, 'w') as file: file.write('Time;Signal\n') for t, s in zip(List_temps, List_sig): file.write(f"{t}\t{s}\n") def filtre_passe_bas_1er_ordre(List_temps, List_sig, tau=0.001): """Filtre passe-bas du 1er ordre Args: List_temps (np.ndarray): Tableau des temps List_sig (np.ndarray): Tableau du signal a filtrer tau (float, optional): Temps caractéristique du filtre Returns: np.ndarray: Signal filtré """ sig_array = np.array(List_sig) # Calculer l'intervalle de temps moyen (en secondes) dt = (List_temps[-1] - List_temps[0]) / (len(List_temps) - 1) # Calculer le coefficient du filtre 1er ordre alpha = dt / (tau + dt) # Appliquer le filtre de manière causale : y[n] = alpha * x[n] + (1 - alpha) * y[n-1] filtered_sig = np.zeros_like(sig_array) filtered_sig[0] = sig_array[0] for i in range(1, len(sig_array)): filtered_sig[i] = alpha * sig_array[i] + (1 - alpha) * filtered_sig[i - 1] return filtered_sig for i in range(len(L_path_in)): print(f"Fichier : {L_path_in[i]} : ...") L_temps, sig_brut = lire_fichier(L_path_in[i]) write_file(L_path_out[i], L_temps, filtre_passe_bas_1er_ordre(sig_brut, L_temps)) print(f"Fichier : {L_path_in[i]} : done")

## II.II. Amplitude d’un signal périodique

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def write_file(PATH, List_temps, List_sig): with open(PATH, 'w') as file: file.write('Time;Signal\n') for t, s in zip(List_temps, List_sig): file.write(f"{t}\t{s}\n") def get_amplitude(PATH): List_temps = [] List_sig = [] file = open(PATH) L_lignes = file.readlines() for ligne in L_lignes[1:70000]: ligne = ligne.strip().split('\t') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace(',', '.') for x in ligne] List_temps.append(float(ligne[0])) List_sig.append(float(ligne[1])) amplitude = max(List_sig) - min(List_sig) return amplitude for i in range(len(L_path)): amp = get_amplitude(L_path[i]) write_file('Python/Code/amplitudes.csv', L_labels[:i+1], [get_amplitude(p) for p in L_path[:i+1]])

# Données et valeurs numériques

| Notations | Valeur | Unité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| μ0 | 4π.10-7 | H.m-1 | Perméabilité magnétique du vide |
| μr | 3,5 (ODG) | - | Perméabilité relative de l’Alnico 5 |
| e(t) | - | V | Force électromotrice (f.e.m.) induite dans le micro |
| u(t) | - | V | Tension en sortie du micro chargé |
| uGBF(t) | - | V | Tension délivré par le générateur de fonction |
| H(p) | - | - | Fonction de transfert du circuit de filtrage |
| RsS | 5,26.103 | Ω | Resistance interne du micro SingleCoil |
| LS | 2,43 | H | Inductance du micro SingleCoil |
| CS | 360.10-12 | F | Capacité interne du micro SingleCoil |
| RpS | 500.103 | Ω | Resistance des pertes par courant de Foucault |
| ZS(ω) | - | Ω | Impédance complexe du micro SingleCoil |
| RsHp | 4,52.103 | Ω | Resistance interne du micro Humbucker parallèle |
| LHp | 1,77 | H | Inductance du micro Humbucker parallèle |
| CHp | 50.10-12 | F | Capacité interne du micro Humbucker parallèle |
| RpHp | 351.103 | Ω | Resistance des pertes par courant de Foucault |
| ZHp(ω) | - | Ω | Impédance complexe du micro Humbucker parallèle |
| RsHs | 15,10.103 | Ω | Resistance interne du micro Humbucker série |
| LHs | 4,71 | H | Inductance du micro Humbucker série |
| CHs | 110.10-12 | F | Capacité interne du micro Humbucker série |
| RpHs | 1,07.106 | Ω | Resistance des pertes par courant de Foucault |
| ZHs(ω) | - | Ω | Impédance complexe du micro Humbucker série |
| z(x, t) | - | m | Déplacement vertical de la corde |
| z0 | 0,004 | m | Distance corde micro au repos |
| L | 0,85 | m | Longueur de la corde vibrante |
| x0 | 0,300 | m | Position de l’origine de la perturbation |
| A0 | 0,001 | m | Amplitude initiale de la perturbation |
| Bn | - | m | Amplitude de l’harmonique de rang n |
| F | 80 | Hz | Fréquence fondamentale de vibration de la corde |
| m | - | A.m-2 | Moment dipolaire de la corde |
| Φ(z, t) | - | Wb | Flux magnétique traversant la bobine |
| χ | 100 (ODG) | - | Susceptibilité magnétique de la corde |
| V | 1.10-8 (ODG) | m3 | Volume de la portion de la corde active |
| Bm(z) | - | T | Champ magnétique statique des micros |
| Bc(z) | - | T | Champ magnétique induit par le moment dipolaire |
| xS | 0,105 | m | Position du micro SingleCoil |
| xHp1, xHp2 | 0,147 – 0,165 | m | Position des bobinages du Humbucker parallèle |
| xHs1, xHs2 | 0,202 – 0,220 | m | Position des bobinages du Humbucker série |
| Δ | 0,018 | m | Entraxe entre les deux bobine du Humbucker |
| FB | 50 | Hz | Fréquence du champ magnétique parasite |
| B0 | - | T | Amplitude du champ magnétique parasite |
| α | 2 (ODG) | m-1 | Gradient du champ magnétique parasite |
| kS | 1,46 | mV.μT-1 | Sensibilité théorique du SingleCoil |
| kHp | 0,02 | mV.μT-1 | Sensibilité théorique du Humbucker parallèle |
| kHs |  | mV.μT-1 | Sensibilité théorique du Humbucker série |
| kSexp | 1,48 | mV.μT-1 | Sensibilité expérimentale du SingleCoil |
| kHpexp | 0,62 | mV.μT-1 | Sensibilité expérimentale du Humbucker parallèle |
| kHsexp |  | mV.μT-1 | Sensibilité expérimentale du Humbucker série |
| CMRR | 37 | dB | CMRR théorique du Humbucker |
| CMRRHpexp | 7,6 | dB | CMRR expérimentale du Humbucker parallèle |
| CMRRHsexp |  | dB | CMRR expérimentale du Humbucker série |