# Guitare électrique : Etude de l’influence du type de bobinage dans le micro

## Christophe Morel

## Lycée Ferdinand Buisson, dit ‘’la Nat’’, CPGE PT

# Annexes

## Code Python

# Table des matières

Table des matières	2

I.	Bibliothèque de la modélisation	3

I.I. Visualisation des données	3

I.I.I. Enregistrer un graphique	3

I.I.II. Calculer une FFT	4

I.II. Modélisation électrique & Optimisation numérique	4

I.II.I. Impédance théorique d’un micro	4

I.II.II. Calcul des écarts	5

I.II.III. Matrice Jacobienne	5

I.II.IV. Algorithme de Levenberg-Marquardt	6

I.II.V. Calcul du diagramme de Bode	8

I.III. Mise en évidence du filtrage spatial	9

II.	Traitement des données expérimentale	10

II.I. Filtrage des données (Passe bas numérique)	10

II.II. Amplitude d’un signal périodique	11

III.	Reponse_elec.py	12

IV.	Reponse_mecanique.py	15

V.	Reponse_magnetique.py	18

# Bibliothèque de la modélisation

## I.I. Visualisation des données

### I.I.I. Enregistrer un graphique

def save_plot(fig_path: str, *plot_calls, title:str="", xlabel:str="", ylabel:str="", ylim=None, xlim=None, legend:bool=True, log:bool=False, vspan:bool=False): """ Enregistre une figure matplotlib avec des options de personnalisation. Args: fig_path (str): Chemin vers le fichier de sauvegarde plot_calls (tuple): Appels de tracé sous la forme (x, y, kwargs) title (str): Titre de la figure xlabel (str): nom de l'axe des x ylabel (str): nom de l'axe des y xlim (tuple): Limites de l'axe des x ylim (tuple): Limites de l'axe des y legend (bool): presence de la legende log (bool): presence d'une echelle logarithmique sur l'axe des x vspan (bool): presence des zones de frequences fondamentales et harmoniques """ plt.figure(figsize=(6, 5)) handles_curves, z_handles = [], [] if vspan: z2 = plt.axvspan(82.41, 1174.66, color="#F0E68C", alpha=0.3, label="Frequences fondamentales", zorder=0) z1 = plt.axvspan(1174.66, 5*1174.66, facecolor="none", alpha=0.5, hatch="////", edgecolor="#424242", label="Frequences harmoniques", zorder=0) z_handles = [z1, z2] for call in plot_calls: x, y, kwargs = call line, = plt.plot(x, y, **kwargs) handles_curves.append(line) if title: plt.title(title) if xlabel: plt.xlabel(xlabel) if ylabel: plt.ylabel(ylabel) if ylim is not None: plt.ylim(ylim) if xlim is not None: plt.xlim(xlim) plt.grid(True, alpha=0.6) # Grid plus discrète pour le contraste if log: plt.xscale('log') if legend: leg_courbes = plt.legend(handles=handles_curves, loc='best', framealpha=1) if vspan: plt.gca().add_artist(leg_courbes) plt.legend(handles=z_handles, title="Zones d'etude", bbox_to_anchor=(0.5, -0.18), loc='upper center', ncol=2, borderaxespad=0.) plt.tight_layout() plt.savefig(fig_path, dpi=300) # dpi=200 pour une nettete accrue en projection plt.close()

### I.I.II. Calculer une FFT

def compute_and_normalize_fft(signal: np.ndarray, Ne_fft: int): fft = np.fft.fft(signal) amp = np.abs(fft) / Ne_fft return amp

## I.II. Modélisation électrique & Optimisation numérique

### I.II.I. Impédance théorique d’un micro

def Z_micro(X:np.ndarray, Rs_S:float, w:np.ndarray)-> np.ndarray: """Calcul l'impedance d'un micro de guitare en une pulsation w Args: X (np.ndarray): Vecteur des caracteristique electrique interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la resistance parallèle [kOhm] modelisant les courants de Foucault RCCs (float): Resistance serie (DC) du micro. Peut etre mesure avec un Ohmmetre w (np.ndarray): Tableau des pulsation w Returns: np.darray: Tableau Numpy contenant le module de l'impedance complexe ¦Z¦ en chaque pulsation """ L, C_n, Rp_k = X C, Rp = C_n * 1e-9, Rp_k * 1e3 # Conversion en F et en Ohm # Parties reelle et imaginaire de l'admittance Y den_L = RCCs**2 + (L * w)**2 Y_re = (1 / Rp) + (RCCs / den_L) Y_im = (C * w) - (L * w / den_L) return 1 / np.sqrt(Y_re**2 + Y_im**2)

### I.II.II. Calcul des écarts

def residus(X:np.ndarray, RCCs:float, f:np.ndarray, Z_exp:np.ndarray)-> np.ndarray: """Calcul l'ecart (l'erreur) entre l'impedance calcule theoriquement et l'impedance reelle experimentale""" return Z_exp - Z_micro(X, RCCs, 2 * np.pi * f)

### I.II.III. Matrice Jacobienne

def Matrice_Jacobienne(X:np.ndarray, Rs:float, f:np.ndarray)->np.ndarray: """Basee sur l'algorithme de Levenberg_Marquardt, cette fonction retourne la matrice Jacobienne Args: X (np.ndarray): Vecteur des caracteristique electrique interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la resistance parallèle [kOhm] modelisant les courants de Foucault Rs (float):Resistance serie (DC) du micro. Peut etre mesure avec un Ohmmetre f (np.ndarray): Tableau des frequence f Returns: np.ndarray: Matrice Jacobienne definie tel que chaque colonne i contient les derivees partielles par rapport a la variable situe en i dans X pour toute pulsation w """ w = 2 * np.pi * f L, C_n, Rp_k = X C, Rp = C_n * 1e-9, Rp_k * 1e3 # Variables intermediaires den_L = Rs**2 + (L * w)**2 Y_re = (1 / Rp) + (Rs / den_L) Y_im = (C * w) - (L * w / den_L) Z = 1 / np.sqrt(Y_re**2 + Y_im**2) Z3 = Z**3 # Derivees partielles de Y dYre_dL = - (Rs * 2 * L * w**2) / (den_L**2) dYim_dL = - (w * (Rss**2 - (L * w)**2)) / (den_L**2) dZ_dL = - Z3 * (Y_re * dYre_dL + Y_im * dYim_dL) dYim_dCn = w * 1e-9 dZ_dCn = - Z3 * (Y_im * dYim_dCn) dYre_dRpn = - 1 / (1000 * Rp_k**2) dZ_dRpk = - Z3 * (Y_re * dYre_dRpn) return np.column_stack((dZ_dL, dZ_dCn, dZ_dRpk))

### I.II.IV. Algorithme de Levenberg-Marquardt

def Levenberg_Marquardt(X_init:np.ndarray, RCCs:float, f:np.ndarray, Z_exp:np.ndarray, N:int, learning_rate:float): """Algorithme de Levenberg-Marquardt pour l'optimisation non-lineaire des parametres electriques du micro Args: X_init (np.ndarray): Vecteur initial des caracteristique electrique interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la resistance parallèle [kOhm] modelisant les courants de Foucault RCCs (float): Resistance serie (DC) du micro. Peut etre mesure avec un Ohmmetre f (np.ndarray): Tableau des frequence f Z_exp (np.ndarray): Tableau Numpy des impedances experimentale releve en Ohm N (int): Nombre d'iterations de l'algorithme Returns: np.ndarray: Vecteur optimisé des caracteristique electrique interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la resistance parallèle [kOhm] modelisant les courants de Foucault """ X = np.array(X_init, dtype=float) alpha = learning_rate v = 3 r = None eps = None for _ in range(N): r = residus(X, RCCs, f, Z_exp) eps = np.sum(r**2) J = Matrice_Jacobienne(X, RCCs, f) H = J.T @ J g = J.T @ r H_lm = H + alpha * np.diag(np.diag(H) + 1e-8) try: delta = np.linalg.solve(H_lm, g) except np.linalg.LinAlgError: break X_new = X + delta # Contrainte physique : paramètres toujouRCCs positifs X_new = np.maximum(X_new, [1e-3, 1e-3, 1e-3]) eps_new = np.sum(residus(X_new, RCCs, f, Z_exp)**2) if eps_new < eps: alpha /= v X = X_new if np.linalg.norm(delta) / np.linalg.norm(X) < 1e-12: break else: alpha *= v return X, eps_new

### I.II.V. Calcul du diagramme de Bode

def calcul_bode(X:np.ndarray, RCCs:float, f:np.ndarray, Ramp:float=1e6)-> tuple[np.ndarray, np.ndarray]: """Calcul la fonction de transfert en gain et phase d'un micro de guitare en fonction de ses parametres internes Args: X (np.ndarray): Vecteur optimisé des caracteristique electrique interne du micro [L, C, Rp] avec L l'inductance [H], C la capacite parallèle [nF]et Rp la resistance parallèle [kOhm] modelisant les courants de Foucault RCCs (float): Resistance serie (DC) du micro. Peut etre mesure avec un Ohmmetre f (np.ndarray): Tableau des frequence f Ramp (float, optional): Resistance d'entree de l'amplificateur. Defaults to 1e6. Returns: tuple[np.ndarray, np.ndarray]: Deux tableaux Numpy contenant respectivement le gain (en dB) et la phase (en degres) de la fonction de transfert du micro """ w = 2 * np.pi * f L, C, Rp = X[0], X[1] * 1e-9, X[2] * 1e3 # Impedance serie Z_ser = RCCs + 1j * L * w # Impedance parallèle Y_para = (1 / Rp) + (1 / Ramp) + (1j * C * w) Z_para = 1 / Y_para # Fonction de transfert H = Z_para / (Z_ser + Z_para) gain = 20 * np.log10(np.abs(H)) phase = np.angle(H, deg=True) return gain, phase

## I.III. Mise en évidence du filtrage spatial

def attenuation_theorique_db(frequences: np.ndarray, x1: float, x2: float, xm: float) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]: """Calcule la Fonction de Transfert Relative (Attenuation) du Humbucker par rapport au Single Coil en fonction de la frequence. Modèle : Filtrage en peigne dû à l'ecartement des bobines. Args: frequences (np.ndarray): Tableau des fréquences x1 (float): Position du 1er bobinage du micro humbucker sur la corde x2 (float): Position du 2ème bobinage du micro humbucker sur la corde xm (float): Position du micro singlecoil sur la corde L (float): Longueur de la corde F (float): Fréquence fondamentale de la corde Returns: tuple[np.ndarray, np.ndarray]: fonction de transfert en dB du Humbucker par rapport au Single Coil, et atténuation due au filtre peigne seul """ v = 2 * L * F k = 2 * np.pi * frequences / v delta_x = abs(x2-x1) x_humbucker = (x2+x1)/2 signal_sc = np.abs(np.sin(k * xm)) # Signal HB (Position + Filtre Peigne) # Note : x_humbucker est le centre du micro filtre_peigne = np.cos(k * delta_x / 2) signal_hb = np.abs(np.sin(k * x_humbucker)) * np.abs(filtre_peigne) # Ratio Theorique (Avec gestion de la division par zero) ratio = np.divide(signal_hb, signal_sc, out=np.zeros_like(signal_sc), where=signal_sc!=0) ratio_db = 20 * np.log10(ratio + 1e-6) return ratio_db, 20*np.log10(np.abs(np.cos(k*delta_x/2)))

# Traitement des données expérimentale

## II.I. Filtrage des données (Passe bas numérique)

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def lire_fichier(PATH): List_temps = [] List_sig = [] file_s2 = open(PATH) L_lignes = file_s2.readlines() for ligne in L_lignes[2:]: ligne = ligne.strip().split(',') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace('E', 'e') for x in ligne] List_temps.append(float(ligne[0])) List_sig.append(float(ligne[1])) return List_temps, List_sig def write_file(PATH, List_temps, List_sig): with open(PATH, 'w') as file: file.write('Time;Signal\n') for t, s in zip(List_temps, List_sig): file.write(f"{t}\t{s}\n") def filtre_passe_bas_1er_ordre(List_temps, List_sig, tau=0.001): """Filtre passe-bas du 1er ordre (IIR - Infinite Impulse Response). Params - List_temps: liste des temps - List_sig: liste des signaux - tau: constante de temps du filtre (en secondes). """ sig_array = np.array(List_sig) # Calculer l'intervalle de temps moyen (en secondes) dt = (List_temps[-1] - List_temps[0]) / (len(List_temps) - 1) # Calculer le coefficient du filtre 1er ordre alpha = dt / (tau + dt) # Appliquer le filtre de manière causale : y[n] = alpha * x[n] + (1 - alpha) * y[n-1] filtered_sig = np.zeros_like(sig_array) filtered_sig[0] = sig_array[0] for i in range(1, len(sig_array)): filtered_sig[i] = alpha * sig_array[i] + (1 - alpha) * filtered_sig[i - 1] return filtered_sig for i in range(len(L_path_in)): print(f"Fichier : {L_path_in[i]} : ...") L_temps, sig_brut = lire_fichier(L_path_in[i]) write_file(L_path_out[i], L_temps, filtre_passe_bas_1er_ordre(sig_brut, L_temps)) print(f"Fichier : {L_path_in[i]} : done")

## II.II. Amplitude d’un signal périodique

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def write_file(PATH, List_temps, List_sig): with open(PATH, 'w') as file: file.write('Time;Signal\n') for t, s in zip(List_temps, List_sig): file.write(f"{t}\t{s}\n") def get_amplitude(PATH): List_temps = [] List_sig = [] file = open(PATH) L_lignes = file.readlines() for ligne in L_lignes[1:70000]: ligne = ligne.strip().split('\t') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace(',', '.') for x in ligne] List_temps.append(float(ligne[0])) List_sig.append(float(ligne[1])) amplitude = max(List_sig) - min(List_sig) return amplitude for i in range(len(L_path)): amp = get_amplitude(L_path[i]) write_file('Python/Code/amplitudes.csv', L_labels[:i+1], [get_amplitude(p) for p in L_path[:i+1]])

# Reponse_elec.py

# --- Importations des bibliothèques --- import sys import os sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../..'))) from library import Modelisation as mod import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import logging plt.close("all") logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') # --- Variables --- Rs_s = 5.26e3 # Resistance DC SingleCoil [Ohms] Rs_hp = 4.52e3 # Resistance DC Humbucker parallèle [Ohms] Rs_hs = 15.34e3 # Resistance DC Humbucker série [Ohms] Ramp = 1e6 # Resistance de l'ampli [Ohms] R = 97.6e3 # Resistance experimentale du PDT [Ohms] X0 = np.array([2.5, 0.5, 450]) # Initalisation [L, C, R_p] LR = 0.001 # Taux d'apprentissage u_Ugbf = 0.01 # Incertitude sur tension GBF [V] (±1% lecture + résolution ADC) u_res = 0.01 # Incertitude sur tension mesurée [V] u_R = 97.6e3 * 0.01 # Incertitude sur R : ±1% (spec résistance de précision) # --- Graphique --- kw_Hp_th = {'color': '#000080', 'label': 'Humbucker parallèle - Théorie', 'linewidth': 2} kw_S_th = {'color': '#8B0000', 'label': 'SingleCoil - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hs_th = {'color': '#006400', 'label': 'Humbucker série - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hp_exp = {'color': '#9400D3', 'label': 'Humbucker parallèle - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} kw_Hs_exp = {'color': '#00CD00', 'label': 'Humbucker série - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} kw_S_exp = {'color': '#FF8C00', 'label': 'SingleCoil - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} # --- Fonction pour lire les fichier experimentaux --- def lire_fichier(PATH): f = [] Vin = [] Vs = [] Vhp = [] Vhs = [] file = open(PATH) L_lignes = file.readlines() for ligne in L_lignes[1:]: ligne = ligne.strip().split(',') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace(',', '.') for x in ligne] Vin.append(float(ligne[0])) f.append(float(ligne[1])) Vs.append(float(ligne[2])) Vhp.append(float(ligne[3])) Vhs.append(float(ligne[4])) return np.array(Vin), np.array(f), np.array(Vs), np.array(Vhp), np.array(Vhs)

# --- Fonction calculer les incertidude absolue --- def calcul_incertitude_Z(R, u_R, U_gbf, u_Ugbf, u_res, u_ures): """ Calcule l'incertitude ABSOLUE sur Z [Ohm]. Formule : Z = R * (U_gbf / U_res - 1) Propagation d'erreur : u(Z)/Z = sqrt[(u_R/R)² + (u_Ugbf/U_gbf)² + (u_ures/U_res)²] """ # Incertitude relative u_Z_rel = np.sqrt((u_R / R)**2 + (u_Ugbf / U_gbf)**2 + (u_ures / u_res)**2) # Impédance pour chaque point Z_calc = R * (U_gbf / u_res - 1) # Incertitude absolue [Ohm] u_Z_abs = Z_calc * u_Z_rel return u_Z_abs # --- Lectures des données experimentales --- f, Vin, Vs, Vhp, Vhs = lire_fichier("Python/data/raw/01-Reponse_elec/Mesure_Impedance_PDT_100k.csv") Z_s = R * (21.1/Vs - 1) Z_hp = R * (21.1/Vhp - 1) Z_hs = R * (21.1/Vhs - 1) u_Z_s = calcul_incertitude_Z(R, u_R, 21.1, u_Ugbf, Vs, u_res) * 1e-3 # kOhm u_Z_hp = calcul_incertitude_Z(R, u_R, 21.1, u_Ugbf, Vhp, u_res) * 1e-3 # kOhm u_Z_hs = calcul_incertitude_Z(R, u_R, 21.1, u_Ugbf, Vhs, u_res) * 1e-3 # kOhm kw_S_exp['yerr'] = u_Z_s kw_Hp_exp['yerr'] = u_Z_hp kw_Hs_exp['yerr'] = u_Z_hs # --- Affichage des incertitudes --- print("\n" + "="*60) print("INCERTITUDES SUR L'IMPEDANCE [kOhm]") print(f"SingleCoil:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(u_Z_s / (Z_s*1e-3))*100:.2f}%") print(f"\nHumbucker parallèle:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(u_Z_hp / (Z_hp*1e-3))*100:.2f}%") print(f"\nHumbucker série:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(u_Z_hs / (Z_hs*1e-3))*100:.2f}%") # --- Appel de l'algorithme de Levenberg-Marquardt --- L_S = np.zeros((3,30)) for i in range(1,31): X_s, S_s = mod.Levenberg_Marquardt(X0, Rs_s, f, Z_s, i, LR) X_hp, S_hp = mod.Levenberg_Marquardt(X0, Rs_hp, f, Z_hp, i, LR) X_hs, S_hs = mod.Levenberg_Marquardt(X0, Rs_hs, f, Z_hs, i, LR) L_S[0, i-1] = S_s L_S[1, i-1] = S_hp L_S[2, i-1] = S_hs L_S[0] = mod.normalize_signal(L_S[0]) L_S[1] = mod.normalize_signal(L_S[1]) L_S[2] = mod.normalize_signal(L_S[2]) print(f"SingleCoil: L={X_s[0]:.2f}H, C={X_s[1]:.2f}nF, Rp={X_s[2]:.1f}kOhm") print(f"Humbucker parallele: L={X_hp[0]:.2f}H, C={X_hp[1]:.2f}nF, Rp={X_hp[2]:.1f}kOhm") print(f"Humbucker parallele: L={X_hs[0]:.2f}H, C={X_hs[1]:.2f}nF, Rp={X_hs[2]:.1f}kOhm") # --- Modèle numérique --- freq = np.linspace(10, 30_000, 1000) gain_s, phase_s = mod.calcul_bode(X_s, Rs_s, freq, Ramp) gain_hp, phase_hp = mod.calcul_bode(X_hp, Rs_hp, freq, Ramp) gain_hs, phase_hs = mod.calcul_bode(X_hs, Rs_hs, freq, Ramp) # --- Diagramme de Bode --- plt.figure(figsize=(8,6)) plt.subplot(2, 1, 1) plt.axvspan(82.41, 1174.66, color="#F0E68C", alpha=0.3, label="Frequences fondamentales", zorder=0) plt.axvspan(1174.66, 5*1174.66, facecolor="none", alpha=0.5, hatch="////", edgecolor="#424242", label="Frequences harmoniques", zorder=0) plt.plot(freq, gain_s, **kw_S_th) plt.plot(freq, gain_hp, **kw_Hp_th) plt.plot(freq, gain_hs, **kw_Hs_th) plt.xscale('log') plt.grid(which='both', linestyle='--', linewidth=0.5) plt.ylabel("Gain [$dB$]") plt.title("Diagramme de Bode des micros") plt.xlabel("Frequence [$Hz$]") plt.xlim((10, 30000)) plt.subplot(2, 1, 2) plt.axvspan(82.41, 1174.66, color="#F0E68C", alpha=0.3, label="Frequences fondamentales", zorder=0) plt.axvspan(1174.66, 5*1174.66, facecolor="none", alpha=0.5, hatch="////", edgecolor="#424242", label="Frequences harmoniques", zorder=0) plt.plot(freq, phase_s, **kw_S_th) plt.plot(freq, phase_hp, **kw_Hp_th) plt.plot(freq, phase_hs, **kw_Hs_th) plt.xscale('log') plt.grid(which='both', linestyle='--', linewidth=0.5) plt.ylabel("Phase [$°$]") plt.xlabel("Frequence [$Hz$]") plt.xlim((10, 30000)) plt.legend(loc='lower left') plt.savefig("Python/Exports/01-Reponse_electrique_frequetielle/00-Bode.png") plt.close() # --- Courbe Z = f(w) --- mod.save_plot("Python/Exports/01-Reponse_electrique_frequetielle/Impedance.png", (f, Z_s*1e-3, kw_S_exp), (f, Z_hp*1e-3, kw_Hp_exp), (f, Z_hs*1e-3, kw_Hs_exp), (freq, mod.Z_micro(X_s, Rs_s, 2*np.pi*freq)*1e-3, kw_S_th), (freq, mod.Z_micro(X_hp, Rs_hp, 2*np.pi*freq)*1e-3, kw_Hp_th), (freq, mod.Z_micro(X_hs, Rs_hs, 2*np.pi*freq)*1e-3, kw_Hs_th), title=r"Impedances des micros $¦Z¦$ en fonction de la frequence", xlabel="Frequence [$Hz$]", ylabel=r"Impedance [$k\Omega$]", vspan=True, xlim=(10, 30_000), legend=True, error_bars=True)

# Reponse_mecanique.py

# --- Importations des bibliothèques --- import os import sys sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../..'))) from library import Modelisation as mod import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import logging plt.close("all") logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') # --- Constante pour code --- tracer_fft = True PATH_exp = "Python/Exports/02-Reponse_mecanique/" Na = 20 # Nombre de mode considérés Te = 1 # Temps d'echentillonage [s] Ne = 10000 # Nombre de point d'echantillonage fs = Ne / Te # Frequence d'echantillonage [Hz] yerr_temp = (1e-5 / 2 ) # Incertitude de mesure oscillo [V] # --- Variables --- mu_0 = 4e-7 * np.pi # Permeabilite magnetique du vide [H.m-1] mu_r = 3.5 # Permeabilite relative de l'Alnico 5 [.] K=0.7 # Coeffient K [.] x_hp1, x_hp2 = 0.147, 0.165 # Position du humbucker parallèle [m] x_hs1, x_hs2 = 0.202, 0.220 # Position du humbucker série [m] S = 1.5e-4 # Surface d'une bobine [m2] Rs_s = 5.26e3 # Resistance DC du SingleCoil [Ohm] L_s = 2.43 # Inductance du SingleCoil [H] N_s = np.sqrt(L_s * 1.5e-2 / (mu_0 * mu_r * S * K)) L_hp = 1.77 # Inductance du Humbucker parallèle [H] N_hp = np.sqrt(2*L_hp * 1.5e-2 / (mu_0 * mu_r * S * K)) L_hs = 4.71 # Inductance du Humbucker parallèle [H] N_hs = np.sqrt(2*L_hs * 1.5e-2 / (mu_0 * mu_r * S * K)) A0 = 1e-3 # Amplitude initiale de vibration [m] x0 = 0.300 # Origine de la perturbation [m] F = 80 # Frequence fondamentale [Hz] # --- Couleurs graphiques --- kw_Hp_th = {'color': '#000080', 'label': 'Humbucker parallèle - Théorie', 'linewidth': 2} kw_S_th = {'color': '#8B0000', 'label': 'SingleCoil - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hs_th = {'color': '#006400', 'label': 'Humbucker série - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hp_exp = {'color': '#9400D3', 'label': 'Humbucker parallèle - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':':'} kw_Hs_exp = {'color': "#00AB00", 'label': 'Humbucker série - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':':'} kw_S_exp = {'color': '#FF8C00', 'label': 'SingleCoil - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':':'} kw_peigne = {'color': '#006400', 'label': 'Peigne Spatial Théorie', 'linewidth': 2} kw_peigne_exp = {'color': "#00AB00", 'label': 'Peigne spatial - Experience', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':':'} Title = "Spectre de la tension en sortie des micros\n(Fondamental à " + str(F) + " Hz)"

# --- Lecture des données experimentales --- def lire_fichier(PATH): List_temps = [] List_sig = [] file_s2 = open(PATH) L_lignes = file_s2.readlines() for ligne in L_lignes[2:]: ligne = ligne.strip().split(',') ligne = [x.replace('\n', '') for x in ligne] ligne = [x.replace('E', 'e') for x in ligne] List_temps.append(float(ligne[0])) List_sig.append(float(ligne[1])) return np.array(List_temps), np.array(List_sig) temps_s, V_s_exp = lire_fichier("Python/data/raw/02-Reponse_meca/S2.csv") temps_hp, V_hp_exp = lire_fichier("Python/data/raw/02-Reponse_meca/Hp2.csv") temps_hs, V_hs_exp = lire_fichier("Python/data/raw/02-Reponse_meca/Hs3.csv") # --- Calcul des FFT --- temps = np.linspace(-Te/2, Te/2, Ne) V_s_th = mod.fem_singlecoil(Na, temps, A0, x0) V_hp_th = mod.fem_humbucker(Na, N_hp, x_hp1, x_hp2, temps, A0, x0) / 2 V_hs_th = mod.fem_humbucker(Na, N_hs, x_hs1, x_hs2, temps, A0, x0) / 2 fft_s_th = mod.compute_and_normalize_fft(V_s_th, Ne) fft_hp_th = mod.compute_and_normalize_fft(V_hp_th, Ne) fft_hs_th = mod.compute_and_normalize_fft(V_hs_th, Ne) # Nombre d'echantillon experimental Ne_s = len(V_s_exp) Ne_hp = len(V_hp_exp) Ne_hs = len(V_hs_exp) fft_s_exp_abs = mod.compute_and_normalize_fft(V_s_exp, Ne_s) fft_hp_exp_abs = mod.compute_and_normalize_fft(V_hp_exp, Ne_hp) fft_hs_exp_abs = mod.compute_and_normalize_fft(V_hs_exp, Ne_hs) # Propager l'incertitude CSV vers la FFT (division par √N) yerr_s_fft_abs = yerr_temp / np.sqrt(Ne_s) yerr_hp_fft_abs = yerr_temp / np.sqrt(Ne_hp) yerr_hs_fft_abs = yerr_temp / np.sqrt(Ne_hs) # Tableau de fréquence pour chaque données freqs_th = np.fft.fftfreq(Ne, 1 / (len(V_s_th) / (temps[-1] - temps[0]))) freqs_s_exp = np.fft.fftfreq(Ne_s, 1 / (len(V_s_exp) / (temps_s[-1] - temps_s[0]))) freqs_hp_exp = np.fft.fftfreq(Ne_hp, 1 / (len(V_hp_exp) / (temps_hp[-1] - temps_hp[0]))) freqs_hs_exp = np.fft.fftfreq(Ne_hs, 1 / (len(V_hs_exp) / (temps_hs[-1] - temps_hs[0]))) # Masque d'affichage entre 40Hz et 2000Hz mask_th = (40 < freqs_th) & (freqs_th <= 2000) mask_s = (40 < freqs_s_exp) & (freqs_s_exp <= 2000) mask_hp = (40 < freqs_hp_exp) & (freqs_hp_exp <= 2000) mask_hs = (40 < freqs_hs_exp) & (freqs_hs_exp <= 2000) freqs_th = freqs_th[mask_th] fft_s_th = mod.normalize_signal(fft_s_th[mask_th]) fft_hp_th = mod.normalize_signal(fft_hp_th[mask_th]) fft_hs_th = mod.normalize_signal(fft_hs_th[mask_th]) # Normaliser les FFT ET l'incertitude max_fft_s = np.max(fft_s_exp_abs) max_fft_hp = np.max(fft_hp_exp_abs) max_fft_hs = np.max(fft_hs_exp_abs) freqs_s_exp = freqs_s_exp[mask_s] fft_s_exp_filtered = fft_s_exp_abs[mask_s] fft_s_exp = fft_s_exp_filtered / max_fft_s yerr_s_exp = np.full_like(fft_s_exp_filtered, yerr_s_fft_abs) / max_fft_s freqs_hp_exp = freqs_hp_exp[mask_hp] fft_hp_exp_filtered = fft_hp_exp_abs[mask_hp] fft_hp_exp = fft_hp_exp_filtered / max_fft_hp yerr_hp_exp = np.full_like(fft_hp_exp_filtered, yerr_hp_fft_abs) / max_fft_hp freqs_hs_exp = freqs_hs_exp[mask_hs] fft_hs_exp_filtered = fft_hs_exp_abs[mask_hs] fft_hs_exp = fft_hs_exp_filtered / max_fft_hs yerr_hs_exp = np.full_like(fft_hs_exp_filtered, yerr_hs_fft_abs) / max_fft_hs # --- Affichage des incertitudes moyennes sur les FFT --- print("INCERTITUDES SUR LES FFT (DONNÉES NORMALISÉES)") print(f"SingleCoil:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(yerr_s_exp / (fft_s_exp + 1e-12))*100:.4f}%") print(f"\nHumbucker parallèle:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(yerr_hp_exp / (fft_hp_exp + 1e-12))*100:.4f}%") print(f"\nHumbucker série:") print(f" - Incertitude relative: {np.mean(yerr_hs_exp / (fft_hs_exp + 1e-12))*100:.4f}%") # --- Enregistrer les spectres --- mod.save_plot(PATH_exp + "FFT/Experience.png", (freqs_s_exp, fft_s_exp, {**kw_S_exp, 'yerr': yerr_s_exp}), (freqs_hp_exp, fft_hp_exp, {**kw_Hp_exp, 'yerr': yerr_hp_exp}), (freqs_hs_exp, fft_hs_exp, {**kw_Hs_exp, 'yerr': yerr_hs_exp}), title=Title, xlabel="Frequence [$Hz$]", ylabel="Tension normalisee", error_bars=True) print(f"FFT sauvegardees sous {PATH_exp + "FFT/Experience.png"}") # --- Mise en evidence du filtrage spatial --- freqs = np.linspace(10, 20000, 1000) L_freqs, L_pic_s_exp = mod.extraire_pics_separes(freqs_s_exp, fft_s_exp, prominence=0.04, distance=5) L_freqs, L_pic_h_exp = mod.extraire_pics_separes(freqs_hs_exp, fft_hs_exp, prominence=0.03, distance=5) peigne_exp = 20*np.log10(L_pic_h_exp / L_pic_s_exp) ratio_th_hs, peigne_hs = mod.attenuation_theorique_db(freqs, x_hs1, x_hs2) mod.save_plot(PATH_exp + "Filtrage_spatial.png", (freqs, ratio_th_hs, {'color': "#444444", 'label': "Gain Theorique S [$dB$]", "linewidth": 0.5}), (L_freqs, peigne_exp, kw_peigne_exp), (freqs, peigne_hs, kw_peigne))

# Reponse_magnetique.py

# --- Importations des bibliothèques --- import os import sys sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../..'))) from library import Modelisation as mod import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import logging plt.close("all") logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') # --- Constantes code --- PATH_out = "Python/Exports/03-Reponse_magnetique/" Te = 4000 * 0.00001 # Temps d'echantillonage [s] Ne = 4000 # Nombre d'echantillon [.] # --- Variable --- mu_0 = 4e-7 * np.pi # Permeabilite magnetique du vide [H.m-1] mu_r = 3.5 # Permeabilite relative de l'Alnico 5 [.] K = 0.7 # Coeffient K [.] x_hp1, x_hp2 = 0.147, 0.165 # Position du micro humbucker [m] S = 1.5e-4 # Surface de la bobine du micro [m2] Rs_s = 5.26e3 # Resistance DC du SingleCoil [Ohm] L_s = 2.43 # Inductance du SingleCoil [H] N_s = np.sqrt((L_s * 1.5e-2) / (mu_0 * mu_r * S * K)) L_hp = 1.77 # Inductance du micro [H] N_hp = np.sqrt(L_hp * 1.5e-2 / (mu_0 * mu_r * S * K)) / 2 L_hs = 4.71 # Inductance du micro [H] N_hs = np.sqrt(L_hs * 1.5e-2 / (mu_0 * mu_r * S * K)) / 2 FB = 50 # Frequence du champ parasite [Hz] B0 = 46 * 10**(-6) # Champ magnetique au centre des bobines Helmholtz [T] alpha = 4 # Coefficient alpha [m-1] Delta = 0.018 # Ecarts entre les deux bobinages [m] # --- Couleurs graphiques --- kw_Hp_th = {'color': '#000080', 'label': 'Humbucker parallèle - Théorie', 'linewidth': 2} kw_S_th = {'color': '#8B0000', 'label': 'SingleCoil - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hs_th = {'color': '#006400', 'label': 'Humbucker série - Théorie', 'linewidth': 2} kw_Hp_exp = {'color': '#9400D3', 'label': 'Humbucker parallèle - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} kw_Hs_exp = {'color': '#00CD00', 'label': 'Humbucker série - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} kw_S_exp = {'color': '#FF8C00', 'label': 'SingleCoil - expérimentale', 'marker':"o", 'markersize':5, 'linestyle':'None'} # --- Données experimentales --- List_Bpar = np.array([0, 5.5, 11, 16.5, 22, 27.5, 33, 38.5, 44, 49.5]) * 10**-6

def _read_amplitude_file(path): # Lire les fichiers contenant les données s_list = [0] hp_list = [0] with open(path, 'r') as fh: lines = fh.readlines() for ligne in lines[1:]: cols = ligne.strip().split('\t') cols = [c.replace('\n', '') for c in cols] cols = [c.replace(',', '.') for c in cols] label, amp_s = cols[0], float(cols[1]) if "Humbucker" in label: hp_list.append(amp_s) elif "Single Coil" in label: s_list.append(amp_s) return np.array(hp_list), np.array(s_list) List_amp_hp_exp, List_amp_s_exp = _read_amplitude_file("Python/data/filter/!Reponse_magnetique_amplitude.csv") # ajustement linéaire expérimental k_h_exp, _ = np.polyfit(List_Bpar, List_amp_hp_exp, 1) k_s_exp, _ = np.polyfit(List_Bpar, List_amp_s_exp, 1) List_amp_hp_exp_lin = k_h_exp * List_Bpar List_amp_s_exp_lin = k_s_exp * List_Bpar # --- Données Théorique --- ks = N_s * S * 2 * np.pi * FB * mu_r khp = 0.5 * N_hp * S * 2 * np.pi * FB * mu_r * alpha * Delta khs = N_hs * S * 2 * np.pi * FB * mu_r * alpha * Delta List_amp_s_th = ks * List_Bpar List_amp_hp_th = khp * List_Bpar List_amp_hs_th = khs * List_Bpar # --- Parrallèle --- CMRRp_exp = 20 * np.log10(k_s_exp / k_h_exp) CMRRp_th = 20 * np.log10(ks / khp) tauxp_th = ks / khp tauxp_exp = k_s_exp / k_h_exp # --- Série --- #CMRRp_exp = 20*np.log10(k_s_exp / k_hs_exp) CMRRs_th = 20 * np.log10(ks / khs) tauxs_th = ks / khs #tauxp_exp = k_s_exp / k_hs_exp # --- Ecarts --- eps_cmrrp = abs((CMRRp_th - CMRRp_exp) / (CMRRp_th)) * 100 #eps_cmrrs = abs((CMRRs_th - CMRRs_exp)/(CMRRs_th)) *100 # --- Droite sensibilité --- mod.save_plot(PATH_out + "Droite_de_sensibilite.png", (List_Bpar*1e6, List_amp_s_th*1e3, kw_S_th), (List_Bpar*1e6, List_amp_s_exp*1e3, kw_S_exp), (List_Bpar*1e6, List_amp_hp_th*1e3, kw_Hp_th), (List_Bpar*1e6, List_amp_hp_exp*1e3, kw_Hp_exp), (List_Bpar*1e6, List_amp_hs_th*1e3, kw_Hs_th), title="Tension induite dans le micro en fonction d'un \nchamp magnetique exterieur à 50 $Hz$", xlabel="Amplitude du champ parasite [$µT$]", ylabel="Amplitude Tension [$mV$]") print(f"k_s = {ks*10**-3} mV/microTesla") print(f"k_hp = {khp*10**-3} mV/microTesla") print(f"k_hs = {khs*10**-3} mV/microTesla") print(f"Taux theorique P = {tauxp_th}") print(f"CMRR theorique P = {CMRRp_th} dB") print(f"Taux theorique S = {tauxs_th}") print(f"CMRR theorique S = {CMRRs_th} dB") print("\nCalcul des sensibilites et CMRR experimental") print(f"k_s_exp = {k_s_exp*10**-3} mV/microTesla") print(f"k_h_exp = {k_h_exp*10**-3} mV/microTesla") print(f"Taux exp = {tauxp_exp}") print(f"CMRR_exp = {20*np.log10( k_s_exp / k_h_exp )} dB") print("\nCalcul des erreurs relatives...") print(f"Erreur relative cmrrp : {eps_cmrrp} %") #print(f"Erreur relative cmrrs : {eps_cmrrs} %")